category: networking-protocol

tags: [zkteco, pull-protocol, c3, tcp, firmware, ack-error, handshake]

severity: high

created: 2026-07-29

updated: 2026-07-29

project-origin: iAccess.Devices.ZktecoPull (App-Access-V2)

# ZKTeco C3 firmware LUÔN trả ACK_ERROR cho CMD_CONNECT dù kết nối thành công

## Tình huống gặp phải

Port giao thức ZKTeco PULL/C3 (TCP 4370, frame 0xAA…0x55) sang .NET. Tầng transport

gửi CMD_CONNECT (0x76) payload [FE FE FE FE], thiết bị thật trả CMD_ACK_ERROR (0xC9).

Giả thuyết ban đầu: thiếu comm-password. Sau khi USER xác nhận thiết bị không đặt password,

cần điều tra nguyên nhân khác.

## Triệu chứng / Lỗi

PullConnectException: Handshake thất bại: thiết bị trả CommandId=0xC9
  (0xC8=ACK_OK, 0xC9=ACK_ERROR). IP=192.168.1.203:4370

Thiết bị vẫn accept TCP connection (port OPEN). Chỉ CMD_CONNECT bị ACK_ERROR.

## Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

**Firmware ZKTeco C3 (một số model) LUÔN trả ACK_ERROR (0xC9) cho CMD_CONNECT,

kể cả khi kết nối thành công, và KÈM session ID trong payload.**

Hex dump thực nghiệm (4/4 variant — bất kể MachineId hay payload):

Sent 12B: AA-01-76-04-00-FE-FE-FE-FE-46-77-55  (CMD_CONNECT)
Recv  9B: AA-01-C9-01-00-F3-13-D9-55            (ACK_ERROR + sessionId=[F3])

payloadLen=1, payload=[F3] = session ID hợp lệ. Device connect thành công nhưng

dùng ACK_ERROR thay vì ACK_OK làm code trả lời cho CMD_CONNECT.

ZKTecoCore gốc biết điều này — ZKTecoClient.cs dòng 135 chấp nhận cả hai có chủ ý:

if (response.CommandId == CMD_ACK_OK || response.CommandId == CMD_ACK_ERROR)
{
    _sessionId = response.Payload;  // session ID có mặt trong payload dù là ACK_ERROR
    LoadDeviceSchema();
    return true;  // connected!
}

## Giải pháp

Trong ConnectAsync(), accept cả ACK_OK lẫn ACK_ERROR cho riêng handshake CONNECT.

Với mọi lệnh khác (SETDATA, CONTROL,...) qua SendCommandAsync, ACK_ERROR vẫn là thất bại.

// PullTcpTransport.ConnectAsync() — ĐÚNG
bool connectAccepted = response.CommandId == PullConstants.CMD_ACK_OK
                    || response.CommandId == PullConstants.CMD_ACK_ERROR;
if (connectAccepted)
{
    _connected = true;
    _logger.LogInformation(
        "ZktecoPull Connected: ResponseCmd=0x{Cmd:X2} SessionIdLen={Len}",
        response.CommandId, response.Payload.Length);
    return response.Payload; // SessionId — có trong payload dù ACK_ERROR
}
throw new PullConnectException($"Handshake thất bại: CommandId=0x{response.CommandId:X2}");

## Áp dụng lại (How to reuse)

Khi thấy ZKTeco C3 device reject CMD_CONNECT với ACK_ERROR → KHÔNG đặt password

→ trước tiên kiểm tra hex dump: nếu payload của ACK_ERROR có dữ liệu (sessionId) thì

đây là firmware behavior, chấp nhận cả hai.

Khi port ZKTecoCore sang .NET và thấy "bug" coi ACK_ERROR là thành công → đây là

intentional design, KHÔNG phải bug. Chỉ "fix" này cho các lệnh thông thường (data commands),

KHÔNG fix cho CONNECT handshake.

Khi viết transport layer cho giao thức binary mới: luôn log HEX DUMP đầy đủ

(sent + received) ở mức Debug/Info cho CONNECT handshake để debug dễ hơn.

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

⚠️ Device trả CÙNG response bất kể MachineId (0x00 hay 0x01) và bất kể payload

([FE FE FE FE] hay rỗng) — điều này có nghĩa MachineId và payload không quan trọng

với firmware này trong giai đoạn CONNECT.

⚠️ Session ID trong ACK_ERROR payload có thể ngắn hơn bình thường (1 byte [F3] thay

vì 4 byte). Code downstream phải xử lý session ID độ dài bất kỳ.

⚠️ Không phải mọi ZKTeco model đều có behavior này — có model trả ACK_OK bình thường.

ZKTecoCore chấp nhận cả hai chính là để handle cả hai trường hợp.

⚠️ Nếu future fix "chuẩn hóa" ConnectAsync chỉ accept ACK_OK → PHẢI verify lại với

thiết bị thật, không chỉ với mock server.

## Tham chiếu

ZKTecoCore/ZKTecoClient.cs dòng 135 (reference code, CHỈ ĐỌC)

BUG-073: docs/bugs/BUG-073-zkpull-connect-ack-error-password.md

STEP-6.2: docs/plans/PLAN-devicehost-zktecopull-2026-07-28/steps/STEP-6.2-fix-connect-issue.md

Fix: iAccessDesktopv2.Avalonia/iAccess.Devices.ZktecoPull/Transport/PullTcpTransport.cs — ConnectAsync()